Форма заказа на преобразователи давления измерительные АИР-10Р

| АИР-10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

1. Тип преобразователя

2. Вид исполнения (таблица 1)                                                                                                                                             Базовое исполнение – общепромышленное

3. Код модификации:                                                                                                                                                                   U - цифровой сигнал по протоколу MVU ASCII                                                                                                                       Р - выходной сигнал по напряжению

4. Вид измеряемого давления (тип преобразователя):                                                                                              абсолютное    - ДА                                                                                                                                                                      избыточное    - ДИ                                                                                                                                                             избыточное давление-разрежение - ДИВ                                                                                                                          разность давлений   - ДД

5. Код модели (таблица 2)

6. Код исполнения корпуса (таблица 5).                                                                                                                              При заказе группы вибростойкого исполнения G1 или G2 в корпусе НГ-06 добавляется код вибростойкого исполнения - НГ-06/В1 или НГ-06/В2.                                                                                                                                 Базовое исполнение  – код НГ-06

7. Код присоединения к процессу (резьбы штуцера), кроме АИР-10U-ДД, АИР-10Р-ДД (таблицы 7, 7.1) Базовое исполнение – код М20                                                                                                                                                     Для моделей 14х7 только – код М20

8. Код обозначения исполнения по материалам (таблицы 4, 4.1, 4.2).                                                                      Базовое исполнение указано в таблице 4.2

9. Код климатического исполнения (таблица 6).                                                                                                                          Базовое исполнение – код t0550

10. Индекс модели: А, В, С (таблица  3).                                                                                                                              Базовое исполнение – код С

11. Диапазон измерений (таблица 2)

12. Код варианта электрических присоединений (таблица 8)                                                                                 Базовое исполнение для НГ-06 - код GSP, для АГ-14 – код PGK                                                                                   Базовое исполнение для Ехd (АГ-14) – код К-13

13. Код выходного сигнала только для АИР-10Р:                                                                                                            0,4…2,0  В  - код 2В                                                                                                                                                             0,8…3,2 В  -  код 3В (по заказу)                                                                                                                                        0,5…4,5 В  -  код  4В (по заказу)                                                                                                                                                         1…5 В - код 5В (по заказу)

14. Наличие брелока для герконового реле (опция «БР»)

15. Код комплекта монтажных частей (КМЧ) для присоединения к процессу (таблица 9) (опция) или установка разделителя сред (таблица 11). При установке разделителя сред используется только вакуумный способ заполнения с индивидуально подобранным маслом.

16. Код монтажного кронштейна «опция» (таблица 10)

17. Наличие программного обеспечения и специального кабеля МИГР-05U-1 для подключения к ПК (только для АИР-10U) (опция «ПО»)

18. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (опция «360П»)

19. Поверка (опция «ГП»)

20. Обозначение технических условий ТУ 26.51.52-153-13282997-2017                                                                ВНИМАНИЕ!  Обязательными для заполнения являются все пункты, кроме пунктов с примечанием «базовое исполнение», «заводская установка» и с отметкой «опция».                                                                            Все незаполненные позиции будут базовыми.

Пример минимального заполнения формы заказа:  АИР-10U – 1160 – 1,6 МПа

ПРИМЕР ЗАКАЗА АИР-10P

Примечания

1 - * Для корректного заказа разделителя сред и капиллярной линии  необходимо воспользоваться полной формой заказа см. раздел «Дополнительное оборудование».

2  Для подключения  преобразователей в комплекте с разделителями сред к поверочному оборудованию, можно заказать ответную часть (переходники или фланцы), см. раздел «Дополнительное оборудование».

3 **Указан максимальный рабочий диапазон для данного типа разделителя. Диапазон рабочих давлений на выбранный разделитель указывается в форме заказа на разделители сред.